标书类别: 建 筑 工 程 标书编号：第WJGC2019-007号

万基花园二小区部分屋面防水整修等工程

招 标 文 件

招 标 人：洛阳景悦房地产开发有限责任公司

万基住宅项目部

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○一九年七月

# 投标邀请函

：

1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属万基花园二小区部分楼屋面防水整修等工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

2、被邀请的投标人可自2019年7月2日至7月8日12:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件或以邮件形式接收招标文件。

3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2016年7月8日15：30（北京时间）。

（2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室。

4、招标人定于2016年7月8日15：30（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均

电    话：13707693293   0379-67333518

万基花园二小区部分楼屋面防水整修等工程

招 标 文 件

一、工程内容：

万基花园二小区D3、B4、D10楼屋面防水整修及部分飘窗做防水处理等工程，包括①、D3楼2602户各房间顶均存在不同程度漏水，2603户门口顶和通道顶（公共部分）漏水，拟对该处屋面漏水范围重新按上人屋面标准进行防水维修施工，共计维修面积约320m2。②、B4-2-2601/2602/2603客厅和卧室漏水，漏点较分散，对该处屋面漏水范围重新按上人屋面标准进行防水维修施工，共计维修面积约410 m2 。③、D10-2601存在不同程度漏水，拟对该处屋面漏水范围重新按非上人屋面标准进行防水维修施工，共计维修面积约100m2。④、计20块飘窗板因漏水需做防水处理。

投标单位可自行到招标工程现场实地了解工程情况。

二、标段划分：

本次招标工程只设定一个标段。

三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际施工数量为准。

四、报价规定：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

本次招标采用综合包干单价承包方式，即       元/m2、      元/个或      元/项。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1）。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场

用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标允许二次报价。

五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应：

本工程所有材料均由中标单位自行采购，所使用SBS可选用“泽源牌”、新乡“锦绣”牌、山东“宏源”牌中的一种。

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按1000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。工程全部完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束并经有关审计部门审计后，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的95%，预留5%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整五年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、质量保修期：根据国家有关规定，结合工程具体情况约定本工程质量保修期为：五年 ；质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑防水工程专业承包叁级及以上资质的施工企业。

1.3 投标人在收到投标邀请函后于2019年7月8日12:00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1），报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。标书应装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件2）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。

十四、投标保证金：

投标保证金壹万元人民币，采用现金、支票或电汇方式缴纳至万基控股集团财务管理中心。最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准（开标时投标单位必须携带凭证原件备查）。

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后7日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、时间安排：

1、投标书送交时间：2019年7月8日15:30时

地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

2、开标会议时间：2019年7月8日15：30时

地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○一九年七月一日

附表1

万基花园二小区部分楼屋面防水整修等工程

投标报价表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合包干 单价（元） | 小 计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面广场砖面层损坏部分整修，用聚氨酯防水涂料加滑石粉将砖缝整平。 | m2 | 730 |  |  | 工程量以屋面广场砖面积为准。 |
| 2 | 基层表面清理干净，刷冷底子油结合层一道，用3mm厚SBS防水卷材将需整修部位屋面满铺二层(热熔法，其中上层为片岩面SBS、下层为双面膜SBS) ，落水口处处理，防水层收边等。 | m2 | 830 |  |  | 工程量按防水保护层面积计算。 |
| 3 | 防水层上做1:2水泥砂浆防护层（20mm厚），铺贴150×150方砖（厚度控制在25-40mm），方砖伸缩缝间距10m一道，缝宽15mm，缝深30mm，缝内填直径20mm聚氨酯泡沫棒，上部用聚氨酯掺滑石粉填平处理等。 | m2 | 730 |  |  | 1.干铺150*150方砖； 2.工程量按铺贴方砖面积计算。 |
| 4 | 主楼女儿墙内面、电梯机房及楼梯间周围卷材上翻面基层表面清理干净，刷冷底子油结合层一道，先用3mm厚SBS（双面膜）防水卷材对原屋面裂缝、空鼓部分进行修补(热熔法)，然后用3mm厚SBS防水卷材将需整修部位屋面满铺二层 (热熔法，其中上层为铝箔面SBS、下层为双面膜SBS)，防水层收边（含女儿墙收边处切槽）等。 | m2 | 150 |  |  | 工程量以实结算。 |
| 5 | 飘窗板上表面清理干净，飘窗板上表面及其与外墙面连接处上翻部分刷冷底子油一道，用3mm厚SBS修补裂缝，满铺4mm厚SBS（带页岩） 一层，粉20mm厚水泥砂浆保护层，用结构胶做滴水线，飘窗板上部外墙（1m高左右）裂缝处用结构密封胶密封等。 | 个 | 20 |  |  | 工程量以实际整修飘窗个数计算。 |
| 6 | 施工用材料垂直运输费 | 项 | 1 |  |  | 按一项综合报价 |
| 7 | 建筑垃圾清运（含从屋面清运至地面并外运）。 | 项 | 1 |  |  | 按一项综合报价 |
| 总价合计 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 说明： 1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费（其中：含增值税率9%）、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。 2、招标方提供水电接口并承担水电费用。 3、表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。 4、中标单位自找建筑垃圾堆放位置，并承担因堆放建筑垃圾引起的纠纷责任。 |  |  |  |  |  |  |

工期：      天；

投标单位（章）：                       日   期：2019年 7 月 8 日

附件1

招标评分办法

本工程招标只设定一个标段，评标采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选单位。

一、投标报价：8分

1.标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的投标报价之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得6分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.2分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.加分最多2分，减分最多2.5分。

二、工期（2分）

1.标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的工期之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标工期与标底相同者，得1.7分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.7分基础上加0.1分，每高于标底5%的减0.1分。

3.加分最多0.3分，减分最多0.3分。

三、综合评分

一次、二次报价（含工期）均根据上述评分办法计算得分，其中一次报价（含工期）按30%计入总分，二次报价（含工期）按70%计入总分，即：综合得分=一次报价（含工期）得分×30%＋二次报价（含工期）得分×70%。

附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改万基花园二小区部分楼屋面防水整修等工程投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号码：

日期：        年    月    日